Schülerübung	       8. Klasse        P H Y S I K	Name: ____________________________

ELEKTRIZITÄTSLEHRE                    Datum: ______________ Tisch-Nr. _____

Partner:  ___________________________

Die magnetische Wirkung des elektrischen Stroms

## I. Das magnetische Feld einer stromdurchflossenen Spule

Geräte:	1 Schalter		1 Spule (400 Wdg.)		1 Tasten-Schalter		1 Kompaßnadel		1 Eisenquader (= Joch vom U-Kern)

1 Netzgerät		4 Kabel

Durchführung:

1)	Stelle mit Hilfe der Kompaßnadel die Nord-Süd-Richtung im Übungssaal fest.

2)	Baue folgende Schaltung auf und achte dabei darauf, dass die Spulenachse in Ost-West-Richtung zeigt. Stelle die Magnetnadel 10 cm vom Spulenende entfernt auf.

a)	Wie verhält sich die Magnetnadel bei eingeschaltetem Strom ?

b)	Was ändert sich, wenn die Anschlüsse an der Spule vertauscht werden ?

c)	Wie verhält sich die Magnetnadel, wenn die Spule mit einem Eisenkern versehen wird ?

# II.	Die elektrische Klingel

Geräte:	1 T-Fuß			1 Stativstange			1 Stativfuß rund

2 Kreuzmuffen		2 Isolierstiele			1 Blattfeder mit Eisenanker

1 Spule ( 400 Wdg.)	1 U-Kern mit Joch		1 Tasten-Schalter TS		1 Netzgerät NG		1 Klöppel			1 Klingelkörper

4 Kabel

Aufbauskizze:

Durchführung:

1)	Führe den Aufbau entsprechend der Schaltzeichnung durch; achte auf genaue Schaltung der Kabel!

2)	Entferne die Schraube am Kopf des unteren Isolierstiels.

3)	Die Blattfeder soll so eingespannt sein, dass der Kopf des unteren Isolierstiels im stromlosen Zustand mit leichten Druck berührt wird.

4) 	Melde Dich, wenn Du mit dem Aufbau fertig bist; schalte den Strom erst ein, wenn Du die Erlaubnis dazu erhalten hast.

Erläuterung:   Erkläre die Funktionsweise der Schaltung mit eigenen Worten.

Vergiss nicht, am Ende des Versuchs die Schraube wieder am Kopf des unteren Isolierstiels zu befestigen !