Schülerübung	    10. Klasse    P H Y S I K			Name :  _________________________

ELEKTRIZITÄTSLEHRE				Datum: ____________  Tisch-Nr.: ___

Partner: _________________________

### E l e k t r o m o t o r

Geräte:	Netzgerät für Gleich- und Wechselspannung	1 Meßgerät		2 Spulen (je 400 Wdg.)	U-Kern (mit Joch)	2 Stabmagnete		Elektromotor-Modell	diverses Kabelmaterial

1 Magnetnadel

1)	Bauen Sie  aus dem Elektromotor-Modell und einem Stabmagneten einen funktionsfähigen Elektromotor für Gleichstrom. An den Fronten des Modells gibt es zwei Anschlußmöglichkeiten, vgl. Skizze. Bei welchem Anschluß kann der Motor nur laufen ?

a)	Untersuchen Sie, wie die Stromrichtung die Drehrichtung beeinflußt:

b)	Untersuchen Sie, wie die Lage der Magnetpole die Drehrichtung beeinflußt:

c)	Bauen Sie ein Strommessgerät in den Stromkreis ein und untersuchen Sie qualitativ, wie die Drehzahl bei konstanter  Spannung die Stromstärke beeinflußt:  lassen Sie den Motor mit höherer Drehzahl frei laufen (  I1 ) und bremsen Sie ihn dann vorsichtig mit dem Daumen an der schwarzen Scheibe auf niedrige Drehzahl herunter (kein Stillstand des Rotors!)  I2. 	Feststellung:

d)	Untersuchen Sie, wie sich die Drehzahl ändert, wenn zwei Stabmagnete gleichpolig / gegenpolig übereinandergelegt verwendet werden (bei jeweils gleicher Spannung):

2)	Bauen Sie aus dem U-Kern und den beiden Spulen einen Elektromagneten.  Zeichnen Sie die Kabelverbindung in der Skizze ein – die beiden Enden des U-Kerns müssen unterschiedliche Pole aufweisen; benutzen Sie die Magnetnadel zu Prüfung!

3)	Verwenden Sie nun den Elektromagneten aus 2) an Stelle des Permanentmagneten beim Antrieb Ihres Elektromotors und zwar sollen Rotor und Elektromagnet (=Stator) in Reihe  geschaltet werden  „Hauptschlußmotor“

4)	Bauen Sie die Schaltung so um, dass der Rotor und der Stator parallel zur Stromquelle angeschlossen sind und bringen Sie den Motor zum „Laufen“  „Nebenschlußmotor“ .  Ergänzen Sie in der Abbildung links die entsprechende Verkabelung.

5)	Versuchen Sie, die Schaltung von  4) auch mit Wechselstrom zu betreiben. Warum kann der Elektromotor bei Verwendung eines Permanentmagneten nicht mit Wechselstrom funktionieren ?