Schülerübung	    10. Klasse    P H Y S I K		Name :  _________________________

ELEKTRIZITÄTSLEHRE			Datum: ____________  Tisch-Nr.: ___

Partner: _________________________

Zusammenhang zwischen Stromstärke und Spannung bei metallischen Leitern

Ohmsches Gesetz

Geräte:	Glühlämpchen mit Sockel		Heizdraht (Aufschrift 4 Ohm) 	Netzgerät

Dreifuß	kurze Stativstange	Muffe		Isolierstiel	2 Meßgeräte

1 Schalter	5 Kabel

Vorversuche:

a)	Stelle fest, welche Spannung U0 (in Volt) für das ausgegebene Lämpchen angegeben ist: U0 = _______

b)	Studiere die Frontplatte des Netzgerätes und stelle die entsprechenden Regler auf  Null. Schließe dann das 	Lämpchen an das Netzgerät und regle die Spannung soweit hoch, daß das Lämpchen normal leuchtet - 	Kontrollmöglichkeit durch die am Netzgerät angezeigte Spannung  (U <= U0  )

c)	Schaltung des Strommeßgerätes:   		d)     Schaltung des Spannungsmeßgerätes:

Stelle das Netzgerät (NG) auf  Null und das Meßgerät auf  Strommessung  ( 5 A), stelle obige Schaltung her und NG wieder so ein, daß das Lämpchen normal leuchtet;  Stromstärke:

I = _______	    																Stelle das Netzgerät (NG) auf  Null und das Meßgerät auf  Spannungsmessung  ( 10 V), stelle obige Schaltung her und NG wieder so, daß das Lämpchen normal leuchtet;  Spannung:

U = _______

Versuch (1)

Durchführung: stelle nebenstehende Schaltung her. Erhöhe am Netzgerät NG von Null beginnend die Spannung in gleichmäßigen Schritten bis zur maximalen Spannung U0  und notiere jeweils Spannung U und Stromstärke I (zirka 10 Messungen).

Messung:

| U in V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Versuch (2)	Durchführung: wie Versuch (1), nur wird anstelle der Glühlampe mit Dreifuß,	kurzer Stativstange, Muffe und Isolierstiel ein neuer "Verbraucher" aufgebaut. Messung wie oben im Spannungsbereich  0, ... , 8 V.

Messung:

| U in V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Versuch (3)	 Durchführung: wie Versuch (2),  nur wird jetzt der Heizdraht durch Eintauchen in ein mit Wasser gefülltes Becherglas auf konstanter Temperatur gehalten.

Messung:

| U in V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U : I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auswertung:	Stelle alle drei Versuchsreihen graphisch dar (Rechtswertachse U in Volt / Hochwertachse  I in A)!

Berechne dann von Versuch (3) die Quotienten U : I  zusammengehörender  Wertepaare (Eintrag in obige Zeile)  und formuliere das Ergebnis mit Worten:

__________________________________________________________________________________________________