Schülerübung	    10. Klasse    P H Y S I K		Name :  _________________________

ELEKTRIZITÄTSLEHRE			Datum: ____________  Tisch-Nr.: ___

Partner: _________________________

Ströme und Spannungen in einfachen und zusammengesetzten Schaltungen

Geräte:	Spannungsquelle(Netzgerät)	3 Vielfachmeßgeräte	3 Glühlämpchen mit Sockel

1 Schalter			diverses Kabelmaterial

Vorübung / Vorversuch:  	Bestimmung des relativen Fehlers einer Messung

| Baue nebenstehende Schaltung aus Glühlampe, Netzgerät und Amperemeter auf. Regle das Netzgerät auf die Nennspannung des Lämpchens (z.B. 3,5 V), schalte dann die Display-Anzeige des Netzgerätes auf "Strom" ( I ) und vergleiche den im Display für den Strom angezeigten Wert ID mit der Anzeige auf dem Amperemeter. Verkleinere nun die Stromstärke schrittweise und notiere die Daten ( insgesamt vier Meßwerte-Paare): Displaystrom ID in Ampere |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzeige IM des Meßgerätes |  |  |  |  |  |
| absoluter Fehler I =¦ID-IM¦ |  |  |  |  |  |
| relativer Fehler  |  |  |  |  |  |

Ergebnis:  Verglichen mit dem Meßinstrument hat die Display-Anzeige einen mittleren relativen Fehler von  _____________

1. Versuch: (Wo wird der Strom "verbraucht"?) Baue nebenstehende Schaltung auf. Regle die Spannung am Netzgerät so hoch, daß das schwächste Lämpchen gerade normal leuchtet. Betreibe die Schaltung stets mit derselben Nennspannung U (auf "normales" Leuchten achten, Kontrolle der angelegten Spannung mit dem Voltmeter im Display des NG) und miß dazu die jeweiligen Stromstärken:

I1 =  ___________         I2 = ___________            I3 =  ___________

Kommentiere nun die obige Frage:______________________________________________

2. Versuch: (Stromverzweigung) Baue nebenstehende Schaltung auf. Kontrolliere, ob die am NG eingestellte Spannung höchstens so groß ist wie die kleinste Nennspannung der beiden Lämpchen. Verkleinere nun die angelegte Spannung schrittweise und notiere die von den Meßinstrumenten angezeigten Stromstärken ( insgesamt vier Meßwerte-Tripel):

| Ergebnis: ____________________ I1 in mA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 in mA |  |  |  |  |
| I in mA |  |  |  |  |

____________________________

3. Versuch: (Teilspannungen) Baue nebenstehende Schaltung auf. Regle die Spannung am Netzgerät so hoch, daß das schwächste Lämpchen gerade normal leuchtet  Miß nun mit einem Voltmeter jeweils folgende Spannungen:    UAB zwischen den Punkten A und B,  UBC zwischen B und C, UCD zwischen C und D sowie UAD zwischen A und D:

U

UAB= ________; UBC= ________; UCD= ________; UAD= _________

Ergebnis in Worten:   ________________________________________________________________